# ESERCITAZIONE: Assegnamento degli autovalori

## Assegnamento autovalori nel caso SISO

Consideriamo un sistema lineare tempo-invariante SISO:

x(t)=Ax(t)+Bu(t)

con

A=010001-6-11-6,  B=001

- Effettuare una retroazione di stato u(t)=Kx(t)+v in modo da posizione, se possibile, gli autovalori del sistema in -4,-5,-6.

- Mostra la risposta a gradino del sistema in anello chiuso e il confronto tra anello aperto/chiuso.

## Assegnamento autovalori con azione integrale nel caso SISO

Dato il sistema precedente, aggiungere uno stato integrale dell’errore di uscita per eliminare l’errore a regime.

Per semplicità scegliamo C=[1  0  0].

NOTA

Aumentiamo lo stato con xn+1=r-y dt

Il sistema aumentato (stato x;xn+1) presenterà una dinamica:

Aaug=A0-C0,  Baug=B0

## Assegnamento autovalori nel caso MIMO

Consideriamo un sistema lineare tempo-invariante MIMO:

x(t)=Ax(t)+Bu(t)

con

A=010001-6-11-6, B=000110

Effettuare una retroazione di stato u(t)=Kx(t)+v in modo da posizione, se possibile, gli autovalori del sistema in -4,-5,-6.

Risolvere il problema sia con la formula di Sylverster che con il comando Matlab ‘place’