ESERCITAZIONE

STABILITA’ ROBUSTA SISTEMI SISO

Consideriamo un sistema nominale G0s e un’incertezza moltiplicativa ΔGms tale che il sistema reale risulti:

G s= G0s1 + ΔGms

Sia:

G0s=10s+1 ,            ΔGms =ks+5

- Utilizzando il teorema del piccolo guadagno, trovare il massimo valore di k per cui il sistema a ciclo chiuso è robustamente stabile.

- Verificare le performance a ciclo chiuso in ambiente Matlab per k inferiori e superiori al limite. Giustificare il comportamento del sistema.

- Ripetere l’esercizio per

G0s=10s+12

- Ripetere l’esercizio per

G0s=10s+13

STABILITA’ ROBUSTA SISTEMI MIMO

Consideriamo un sistema nominale G0s e un’incertezza moltiplicativa ΔGms tale che il sistema reale risulti:

G s= G0s1 + ΔGms

Sia:

G0s=5s+122s+21(s+3)(s+1)4s+1 ,            ΔGms =ks+500ks+8

- Utilizzando il teorema del piccolo guadagno, trovare il massimo valore di k per cui il sistema a ciclo chiuso è robustamente stabile.

- Verificare le performance a ciclo chiuso in ambiente Matlab per k inferiori e superiori al limite. Giustificare il comportamento del sistema.